Examen final de l’UV CP43

- Durée : 1h30.   Fiche calcul (palier à roulement) et fiche montage autorisées.

- Il sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l'expression et du soin apporté à la présentation.

- La solution à une question sera rédigée avec soin dans l'espace qui lui est réservé.

- Les résultats non justifiés seront ignorés.

| Nom | Prénom | Signature |
| --- | --- | --- |

Partie de M. Sabeur Msolli

# Démarches de conception de produit et prototypage

- Donner une définition du cycle de vie d’un projet (1 point)

- Proposer sous forme de schéma, un modèle de cycle de vie possible en incluant les phases principales de ce modèle (2 point) :

# sYSTEMES MECANIQUES ET ASSEMBLAGES

- On souhaite effectuer une liaison complète, réversible ou irréversible, entre deux solides. Proposer trois procédés d’assemblage pouvant être employés (1.5 point):

- Dans le cas d’un assemblage vissé, donner la distribution de contrainte dans la vis (1 point) :

- Proposez schématiquement deux solutions de transmission de mouvement permettant à partir d’une rotation continue d’obtenir une translation alternative (2 point):

Partie de M. Thierry Liraud

# Etude d’un montage de roulements à billes à contact radIAL « Guidage en rotation d’un galet tendeur »

Données :

Vitesse de rotation du galet : 6000 tr/mn

• OA=-18x  et OB=6x

• F=-1000y (action de la courroie sur le galet)

• roulements utilisés : en A 61903 (C = 4,62 kN) et 6002 en B (C = 5,85 kN)

Questions préliminaires :

- D’après le tableau « Fixation des bagues de roulements », quelle solution a été adoptée et pourquoi ? (1 point):

- Quels types d’arrêts axiaux ont été utilisés ? (1 point)

Calculs de vérification :

- Montrer que les efforts radiaux s’appliquant sur les roulements 5 et 8 valent 750N et 250N (2 point)

- Déterminer la durée de vie de chaque roulement en millions de tours (L10) (1 point)

- En déduire la durée de vie du montage en millions de tours et en heures (L10 et L10h) (1 point)

- En réalité on désire une fiabilité de 99 %, quelle est alors la « vraie » durée de vie ? (L1h). (1 point)

Redimensionnement des roulements :

La durée de vie obtenue à la question 6 est nettement insuffisante, nous allons modifier le montage en utilisant

un montage mixte avec un roulement à rouleaux cylindrique en B et un roulement à billes à contact radial en A.

Donnée : le cahier des charges impose une durée de vie minimale du montage en heure : L1h = 1000h.

- La documentation SKF pour les roulements à billes à contact radial (pour d = 15 à 17 mm) et à rouleaux

cylindriques (d = 15 à 17mm) est fournie ci-dessous . Choisissez convenablement les deux roulements parmi ceux-ci (2 point)

- Déterminez la durée de vie L10h du montage avec les roulements choisis à la question précédente. Donnez alors la fiabilité à 1000h du montage. (2 point)

Partie de M. Thierry Steinbauer

- Qu’est-ce qu’une ‘plaque martyr’. Quelles sont son(ses) intérêt(s) en usinage de prototype ? (1.5 point):