|  | département Génie Mécanique et Conception CP56 PRINTEMPS 2017 |
| --- | --- |

EXAMEN FINAL

EXERCICE 1 : ECO-INNOVATION, COMMUNICATION ENVIRONNEMENTALE, DFR (10 pts)

- Pour l'ensemble des questions ci-après, proposer une réponse succincte (c'est-à-dire de quelques lignes).

- Les réponses doivent être argumentées et justifiées (c'est-à-dire plus qualitatives que quantitatives).

- Suggestion concernant le temps consacré à cet exercice : 30 min

- QUESTION 1 (1 pt) : Quelles sont les principales conditions qui permettent de transformer un matériau « recyclable » en « recyclé » ?

- QUESTION 2 (1 pt) : Quelles sont les principales consignes de conception issues du DFR/VDI

- QUESTION 3 (2 pt) : Comment l'éco-conception au travers de l'analyse du cycle de vie (ACV) et la conception pour le recyclage (design for recycling) s'articulent-elles et se complètent-elles ?

- QUESTION 4 (2 pts): Au sein d’une entreprise telle que Renault, quelle est la démarche environnementale retenue, au moyen de quels outils ? Quelles sont les principales problématiques ?

- QUESTION 5 (1 pt) : Que signifie le « facteur 4 » ?

- QUESTION 6 (1 pt) : Qu’est ce que le « greenwashing » ?

- QUESTION 7 (1 pt) : Citez 3 des 9 signes du « greenwashing »

- QUESTION 8 (1 pt) : Vous désirez faire une l’analyse du cycle de vie (ACV) comparative de trois types de véhicules de tourisme : petit porteur, moyen et large. Quelle unité fonctionnelle devrait être choisie ?

EXERCICE 2 : ANALYSE ET RE-CONCEPTION ECOLOGIQUE D'UNE BOITE AUX LETTRES

- Suggestion concernant le temps consacré à cet exercice : 60 min

Un fabricant de boîtes aux lettres souhaite réaliser une reconception écologique de son produit actuel, une analyse de cycle de vie a été effectuée. Cette entreprise vous sollicite pour établir de nouveaux concepts de développement pour ce produit.

- QUESTION 1 (2 pts) : Proposer une unité fonctionnelle pour cette boite aux lettres.

- QUESTION 2 (2 pts) : Expliciter chaque indicateur et interpréter les résultats de l’analyse de cycle de vie du produit.

- QUESTION 3 (2 pts) : En vous aidant des tables VDI (pages 8 à 10), déterminer le taux de recyclabilité du produit, en remplissant le tableau dédié.

- QUESTION 4 (4 pts) : A l’aide de la roue de LIDS (page 6) et/ou d'une matrice morphologique (page 7), déterminer les stratégies d’éco-conception qui semblent les plus pertinentes dans le cadre d'une re-conception écologique du produit. Argumenter chacune d’elle.

serrure

volet

| Portillon arrière Came fermeture Coffre Porte étiquette Portillon avant | Vue générale d’une boite aux lettres |
| --- | --- |

Descriptif produit :

- Boîte aux lettres Expert Box empilable - double face - L 284 x H 284 x P 404 mm.

- Livrées avec 2 clés.

- En tôle d’acier électrozinguée et recouvert de résine de polyester. Porte étiquette en plexiglas. Fenêtre d’introduction du courrier avec goulotte anti-vol : 235 x 28 mm. Sur demande : autres teintes (beige, gris et bordeaux).

- Durée de vie typique : 8 ans, (résistance aux agressions : Grade 2 sur 5, résistance à la corrosion : Grade 4 sur 6).

Nomenclature générale du produit :

|  | Matériaux | Masse (g) | Assemblage | Procédés | Substances | Aspects qualitatifs | Cote recyclabilité | Cote démontabilité | Justification | Masse recyclable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portillon avant | Acier zingué thermolaqué | 1000 | Charnière inox | Découpage + emboutissage + thermolaquage | Zinc Résine polyester | Métal lourd Additifs |  |  |  |  |
| Volet | Aluminium | 75 | Charnière inox | Extrusion + découpage |  |  |  |  |  |  |
| Porte étiquette | PMMA | 5 | Clipsage | injection plastique |  |  |  |  |  |  |
| Serrure avant | Acier inox | 150 | 1 écrou | Décolletage |  |  |  |  |  |  |
| Came fermeture avant | Zamak | 30 | 1 écrou | Moulage et usinage | Zinc Aluminium | Métal lourd |  |  |  |  |
| Coffre | Acier zingué thermolaqué | 3500 | Riveté | Découpage + emboutissage + thermolaquage | Zinc Résine polyester | Métal lourd Additifs |  |  |  |  |
| Portillon arrière | Acier zingué thermolaqué | 1100 | Charnière inox | Découpage + emboutissage + thermolaquage | Zinc Résine polyester | Métal lourd Additifs |  |  |  |  |
| Serrure arrière | Acier inox | 150 | 1 écrou | Décolletage |  |  |  |  |  |  |
| Came fermeture arrière | Zamak | 30 | 1 écrou | Moulage et usinage | Zinc Aluminium | Métal lourd |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Taux recyclabilité |  |

Résultats ACV Boîte aux lettres

| Processus négligés : - Fin de vie du poteau et du scellement (durée de vie suppérieure à la boîte aux lettres). - Clés. Hypothèses : - Transport d’approvisionnement 250km (local), transport de livraison 1000km (national), transport déchets 50km. - Fin de vie : recyclage carton 40%, recyclage acier 52%, recyclage aluminium 46% (chiffres Français 2012), incinération pour le plastique d’emballage et le carton non recyclé, enfouissement pour tous les autres flux. |  |
| --- | --- |

Tableau détaillé résultats ACV de la boîte aux lettres :

ANNEXES :

Roue de LIDS [Brezet, 1997]

Matrice Morphologique

Démarche :

Exemple :

Objectif : solutions de mobilité durable individuelle pour la ville

Tables VDI

Système d’évaluation de la recyclabilité :

Repères pour la cote de recyclabilité :

Système d’évaluation de la démontabilité :

Repères pour la cote de démontabilité :

Règles d’associations des éléments avec l’acier lors du recyclage :

Règles d’associations des éléments avec l’aluminium lors du recyclage :