| ### EL 30 | ## EXAMEN FINAL | # Automne 2008 |
| --- | --- | --- |

Les parties A et B sont à rédiger sur des copies séparées.

Aucun document n'est autorisé.

PARTIE A : Electrostatique

Exercice 1 : Champ créé par un disque chargé uniformément

| Un disque de rayon R est chargé uniformément et porte une densité superficielle de charge σ constante. Quelle est l'expression du champ élémentaire dEcrée par un petit élément de surface dS du disque en un point M situé à la distance r ? |  |
| --- | --- |

Exercice 2 : Champ créé par un disque chargé uniformément

| Un disque de rayon R porte une densité superficielle de charge σconstante. Ecrire l'intégrale permettant de calculer le champ crée par le disque en un point M de son axe |  |
| --- | --- |

Exercice 3 : Flux d'un champ de vecteur uniforme

| Un courant d'eau se déplace avec une vitesse uniforme v = 2 m/s dans un cadre d’aire S = 4 m². Quelle est la valeur du flux Φ à travers le cadre dans les trois cas (figures 1, 2 et 3) ? |  |
| --- | --- |

PARTIE B : Magnétostatique

Question de cours :

| Un segment de fil rectiligne AB est parcouru par un courant d'intensité I constante. On considère un point M situé à la distance h du fil. A partir de la loi de Biot et Savart, montrer que le module du champ magnétique B produit par ce courant en M peut s'écrire B M =μ0 I4π h sinθ2−sinθ1 | B A M 2 1 h M0 I |
| --- | --- |

Exercice 1 :

I

| On considère le circuit filiforme composé de deux fils rectilignes x'A et Bx, raccordés par un demi cercle de rayon R. Déterminer le champ magnétique B au point O. | O x' B A I x |
| --- | --- |

Exercice 2 :	Solénoïde

Un solénoïde est formé de N spires (ici circulaires) identiques de même axe, parcourues par un même courant dans le même sens. On définit le nombre de spires par unité de longueur par n = N / L.

I

O

A2

A1

M

2

1

L = 2D

D

Les propriétés d'invariance et de symétrie sont les mêmes que pour une spire unique : le champ est donc parallèle à l'axe et ne dépend que de la position du point sur l'axe.

| On sait que le champ magnétostatique B produit par un solénoïde en un point M de l'axe s'exprime par : B M=n μ0 I2 cosθ2−cosθ1 u 1 et 2 étant les angles orientés sous lesquels on voit depuis M les rayons des faces terminales. |  |
| --- | --- |

Calculer en fonction de n,  0 et I :

  - le champ au centre O de ce solénoïde.

  - le champ aux centres A1 et A2 des faces terminales.

  - le champ aux points M1 et M2 de l'axe, à la distance L du centre O.