Examen médian

Durée 				: 02 heures.

Documents 			: non autorisés sauf une feuille manuscrite de format A4.

Questions de cours (4 points)

- Donner deux structures de convertisseurs statiques assurant les alimentations en deux quadrants des machines à courant continu.

- Expliquer les principes de fonctionnement des ces ensembles convertisseurs – machines en s’aidant de schémas pertinents.

- En s’aidant du repère couple-vitesse, expliquer le fonctionnement en quatre quadrants des machines à courant continu.

- Proposer une structure de convertisseurs statiques capable d’alimenter les machines à courant continu en quatre quadrants. Déterminer pour chaque quadrant les groupes d’interrupteurs conducteurs ainsi que les sens des courants qui les parcourent.

Exercice 1 (8 points) : Alimentation d’une machine à courant continu :

Un moteur à courant continu travaillant à couple constant est représenté dans le montage ci –dessous :

- Le hacheur fonctionne à une fréquence f = 500 Hz.

- L’interrupteur parfait K est fermé lorsque 0 < t < T et ouvert pour  T < t < T.

- La diode est supposée parfaite.

- L'inductance de la bobine de lissage L est de valeur suffisante pour que le courant dans le moteur soit considéré comme constant : i = I = cte.

- La résistance de l’induit du moteur est : R = 1 .

- Représenter les allures de u et uK en fonction du temps.

- Exprimer la valeur moyenne de u en fonction de V et .

- Représenter les allures de iK et iD en fonction du temps.

- Exprimer les valeurs moyennes des courants iK et iD en fonction de I et .

- Déterminer l'intensité I du courant dans le moteur en fonction de V, E, R et .

- Application numérique : Calculer < u >, I et < iD > pour V = 220 V, E = 145 V et  = 0,7.

- Établir la relation liant la vitesse n du moteur (en tr/min) à a pour E = 0,153 n, sachant que R = 1 ,      V = 220 V et I = 9 A.

- Tracer n en fonction de .

Exercice 2 (8 points) : Alimentation d’un Moteur Synchrone à Aimants Permanents (MSAP) :

La réponse aux questions 9 et 10 de cet exercice  est facultative et ouvre droit à un bonus de 2 points

On se propose d’étudier un MSAP triphasé de petite puissance.  Son alimentation est autopilotée, c-à-d la tension (ou le courant) est imposée relativement à la position. L’équation de tension régissant l’évolution des grandeurs électromagnétiques dans chacune des trois phases du MSAP est la suivante (1) :

v=e+R⋅i+L⋅didt										(1)

Où, v, i, e, R et L sont respectivement la tension d’alimentation, le courant, la fem, la résistance et l’inductance cyclique d’une bobine d’induit de la machine. On rappelle que l’amplitude de la fem est proportionnelle à la vitesse du rotor.

L’équation (1) peut s’écrire sous la forme (2) ci-dessous :

v=ndΦfθdt+r⋅niθ+1ℜ⋅dniθdt								(2)

Où,

- n est le nombre de spires d’une bobine d’induit ;

- f() est le flux inducteur fonction de la position angulaire électrique  = pm (m est l’angle mécanique entre le rotor et le stator et p est le nombre de paires de pôles de la machine), son amplitude est fmax, sa forme est supposée sinusoïdale ;

- r est homogène à une résistance et est appelée résistance spécifique ;

-  est la réactance du circuit magnétique équivalent de l’induit.

- ni() représente les ampères-tours d’alimentation d’induit injectés qui sont fonction de la position angulaire.

Les valeurs numériques utiles pour les applications sont : p = 2 ;  = 510-5H-1 ; r = 70Ω et fmax=30Wb.

- En partant des expressions (1) et (2) et en utilisant le principe des travaux virtuels, donner deux expressions pour le couple électromagnétique de la machine tournant à la vitesse Ω.

- Le bobinage d’induit est alimenté à l’aide d’un onduleur de tension à partir d’une batterie dont la tension est supposée constante et égale à U. Représenter cet ensemble convertisseur-machine en mettant en évidence les éléments essentiels du système.

- On suppose que le flux est sinusoïdal et est exprimé par :

Φfθ=Φfmax⋅sinθ										(3)

Dessiner le schéma équivalent d’une phase d’induit du moteur en y faisant figurer, les paramètres (R et L) et les grandeurs électromagnétiques de la machines (I, V et E) en notation complexe.

- Donner l’expression de E (amplitude de la fem) en fonction de p, n, fmax et .

- Ecrire l’équation complexe qui relie les trois grandeurs I, V et E.

- Tracer le diagramme de Fresnel (ou vectoriel) relatif au schéma équivalent précédent en choisissant la fem comme référence orientée verticalement de bas en haut. On note ψ l’angle entre E et I, orientée de I vers E. Préciser l’angle  entre I et Vet représenter le flux total inducteur  (Φtf=n⋅Φf

- Déterminer l’expression du couple électromagnétique moyen et déduire quelle est la valeur de ψ qui maximise le couple à pertes par effet joules données ?

- Maintenant, on néglige l’effet de l’inductance d’induit. Etablir l’équation d’alimentation en régime permanent et déterminer l’expression de l’amplitude des ampères-tours nImax en fonction de : Ω, fmax, r, U et n.

- Calculer la valeur numérique de nImax permettant de produire un couple de 3 mNm.

- Déterminer le nombre de spires nécessaires à l’obtention d’un couple moyen de 3 mNm à la vitesse de 3000 tr/mn sous une tension égale à 12 V.