UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE				       EXAMEN MEDIAN

DE BELFORT-MONTBELIARD				 Session Automne 2006

Nature de l'épreuve :   ER50  	                   	Durée de l'épreuve : 02 heures

- Il est conseillé aux candidats de prendre connaissance rapidement de la totalité du texte du sujet avant de répondre à toute question.

- Les candidats doivent respecter les notations de l'énoncé et préciser, dans chaque cas, la numérotation de la question.

- On accordera la plus grande attention à la clarté de la rédaction, à la présentation, aux schémas et à la présence d’unité de mesure. Les résultats seront encadrés.

Les exercices et problème sont indépendants. (Barème approximatif : 3 + 3 + 14)

Documents autorisés.

Exercice 1 :	Calcul de Puissance

Pour chauffer un local, un radiateur de 4 [kW] est installé. Sachant qu'il faut 3,5 minutes pour augmenter la température du local de 1 [°K], calculer la puissance d'un radiateur additionnel pour que l’augmentation de la température du même local de 1 [°C] dure 100 [s].

[°K] : degré Kelvin, [°C] : degré Celsius.

Exercice 2 :	Calcul de rendement

Une locomotive électrique nécessite une puissance de 3000 [kW]. Le courant arrive par la caténaire (résistance 3 []) et repart par les rails (résistance 200000 [µ]).  
La tension aux bornes de la locomotive doit être de 12 [kV].

Calculer le rendement de cette installation. De quelle nature sont les pertes ?

Problème : Choix technico-économique pour le chauffage et l’eau chaude d’une maison

Un couple et deux enfants habitent une maison de 110 m². Cette dernière utilise le fuel pour le chauffage et l’eau chaude à raison de 2500L/an.

- Sachant que le fuel a une énergie volumique de 9.9kWh/L et que le prix du fuel est de 70c€/L, calculer l’énergie utilisée pendant une année pour le chauffage et l’eau chaude ainsi que le coût annuel de l’utilisation de cette énergie.

- Ce foyer ne dispose pas du gaz de ville, ainsi pour la gazinière, les habitants utilisent des bouteilles butanes à raison d’une bouteille de 13 kg tout les deux mois. Sachant que l’énergie massique du gaz butane est de 14 kWh/kg et que le prix d’une bouteille est de 26€, calculer l’énergie utilisée pour la gazinière et son coût durant une année.

Un agent commercial GDF propose à cette famille le raccordement au gaz de ville pour le chauffage, l’eau chaude et la gazinière. Sachant que :

- Les frais de raccordement au réseau GDF sont de 300 € ;

- Les frais d’installation gaz à l’intérieur de la maison sont de 140€ ;

- Afin d’assurer un prix de raccordement de 300€, le commercial impose que la maison soit chauffée au gaz de ville. La modification de la chaudière fuel en gaz implique la modification du brûleur uniquement, ce changement coûte 2000 € (main d’œuvre comprise).

- Ce foyer devra dorénavant payer un abonnement annuel de 125€ TTC pour accéder à cette énergie.

- En fonction des consommations de cette famille, quelle serait la facture annuelle de chauffage, eau chaude et de gazinière pendant une année s’ils utilisent le gaz de ville, sachant que ce dernier coûte 4.66c€/kWh.

- Calculer :

  - l’économie annuelle réalisée uniquement pour la gazinière.

  - l’économie annuelle réalisée uniquement pour le chauffage et l’eau chaude.

  - l’économie globale annuelle si on opte pour le gaz de ville.

  - les frais d’investissement pour le passage au gaz de ville.

L’état propose une aide pour l’utilisation du gaz de ville sous forme d’un crédit d’un montant maximum de 3000€ avec un TEG fixe annuel de 1,99%.

- Ce couple envisage d’utiliser ce prêt pour couvrir les frais d’investissement pour le passage au gaz sur une durée de 1 an ;

  - Calculer les mensualités à payer.

  - Calculer le coût total du crédit et en déduire le coût total des intérêts.

  - En prenant en compte le coût du crédit, en combien de temps on amorti les frais d’investissement pour le passage au gaz de ville.

Solutions alternatives :

- Une solution alternative consiste à utiliser la géothermie pour le chauffage et l’eau chaude, cette installation coûte 14 000€ en matériels + 6 000€ d’installation et de mise en marche. Pour cette solution il y a une possibilité de prendre un crédit de 5% TEG fixe annuel sur 5 ans.

Sachant que l’état offre un crédit d’impôt (sous forme d’une réduction nette d’impôt) de 50 % sur ce matériel et que la consommation annuelle pour le chauffage et l’eau chaude coûte environ 500 €, calculer le temps d’amortissement de cette solution.

- Une autre solution consiste à utiliser une cheminée à bois pour le chauffage. Cette dernière utiliserait environ 10 stères de bois par an au prix de 35€ la stère. Cette installation coûte 4 000 € en matériels et 1000€ en installation et mise en marche. Pour cette solution il y a une possibilité de prendre un crédit de 5% TEG fixe annuel sur 1 an.

Sachant que l’état offre un crédit d’impôt de 40% sur ce matériel, calculer le temps d’amortissement de cette solution.

- Conclure.