QUALITE et AUDITS

TECHNICO-ECONOMIQUES

Médian qualité

FQ40

IMaP

Le 04.05.2007, de 09 h 00 à 10 h0 0, salle B429

Nom :						Prénom :				      Note :		/20

Signature :

* Sont autorisées :

- les calculettes

* Sont interdits :

- Téléphone portable, PC portable et documents.

* Par question demandant un résultat numérique, vous donnerez : les expressions littérales, les expressions numériques et les résultats.

* Tous les développements et réponses figureront sur ce document.

* La rédaction doit être réalisée à l’encre.

- Qualité : généralités, prix qualité et certification

  - Quels documents, quelles personnes, avant le XXème siècle, ont été les précurseurs de la qualité telle qu’elle a été développée au XX ème siècle ?

  - Au début du XXème siècle, quels types d’outils ont été mis en place et utilisés en qualité ? Dans quelle étape de la vie du produit, ont-ils été utilisés ?

  - Quels sont les 6 acteurs ou éléments, qui interagissent et qui doivent être en équilibre pour maintenir et améliorer la politique qualité d’une entreprise ?

  - Les prix qualités sont-ils attribués suivant des références internationales ?

  - Ces 6 éléments sont-ils pris en compte par les divers prix qualité ?

  - Le référentiel ISO 9001 version 2000 concerne-t-il tous ces éléments ou seulement certains et lesquels ?

  - Le nombre de normes concernant la certification ISO 9000 version 2000, a-t-il augmenté ou diminué ?

  - Dans la norme ISO 9001 version 2000, il existe 3 modules :H, D et E. A quoi correspondent-ils ?

- Démarche 5S

  - Quels sont les objectifs de la démarche 5S ?

  - Cette démarche est-elle applicable à tous les services ? Pourquoi ?

  - Nous admettrons que la démarche 5S est mise en place en 4 étapes qui déroulent chacune les 5S.

a - Suite à la première étape, quel est le pourcentage de mise en place des 5S ?

b – A cette étape, quels sont les documents réalisés et à quoi servent-ils ?

- Démérite – Mérite ANNEXE 1

  - Dans le cadre du SQFE un client a mis en place une cotation au démérite de la fourniture

suivante :

L

D

Le non respect de la cote D entraînera la destruction de l’ensemble au montage

Le non respect de la cote L provoquera rapidement l’impossibilité d’utiliser l’ensemble

Le contrôle est réalisé des calibres entre, entre pas.

Pour la cote L un calibre à mâchoires est utilisé.et pour la cote D par un tampon.

Deux cas seulement, sont possibles :

Spécification bonne : le calibre ou le tampon entre

Spécification mauvaise : le calibre ou le tampon n’entre pas

L’échantillon de 10 pièces du mois d’avril, a donné les résultats de contrôle suivants :

| N° | L | Cotation de L | D | Cotation de D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Entre |  | N’entre pas |  |
| 2 | Entre |  | Entre |  |
| 3 | Entre |  | Entre |  |
| 4 | Entre |  | N’entre pas |  |
| 5 | Entre |  | Entre |  |
| 6 | N’entre pas |  | N’entre pas |  |
| 7 | Entre |  | Entre |  |
| 8 | Entre |  | N’entre pas |  |
| 9 | Entre |  | Entre |  |
| 10 | Entre |  | Entre |  |

__

a – Quel est le Du de la fourniture pour le mois ? Tous les calculs figureront.

b – Quel est le NNQ de la fourniture pour le mois ? Tous les calculs figureront.

c – Quel est le NQL de la fourniture pour le mois, avec justification ?

  - Pourquoi passer du démérite au mérite démérite et dans quels cas d’application ? Quelle cotation proposeriez-vous ?

- Contrôle statistique

  - Capabilité du moyen de contrôle

La spécification suivante doit être mise sous contrôle statistique par mesures.

Longueur extérieure de 30 mm ± 90 µm réalisée par tournage.

Le processus est stabilisé : rebuts et taux de disponibilité du procédé en accord avec les prévisions.

Un micromètre d’extérieur de capacité 25 mm – 50 mm, résolution de 1 µm,U = 8 µm, a été choisi.

La capabilité du moyen de contrôle est-elle compatible ? Démontrez.

  - Relevé – Histogramme – Capabilité – Indice de centrage et Ppm

Deux échantillons de 62 pièces ont été prélevés et l’histogramme suivant a été tracé, figure 1.

Les résultats portés sur les histogrammes sont en µm. Il faut ajouter 30 mm pour obtenir les valeurs mesurées.

Résultats

Fréquences

Figure 1

15

20

10

5,5

15,5

25,5

35,5

45,5

55,5

65,5

Résultats

Fréquences

Figure 2

15

20

10

5,5

15,5

25,5

35,5

45,5

55,5

65,5

L’histogramme étant bimodale, deux histogrammes ont été tracés ; un par échantillon de 62 pièces. Les histogrammes ont été imbriqués sur le même graphique, figure 2.

a – Donnez les raisons possibles de la stratification

b – Si la droite de Henry avait été tracée à partir des 122 relevés, quel aurait été son aspect ?

c – A partir de l’échantillon de 62 pièces donnant l’histogramme de gauche, vous déterminerez le nombre de classes Kt et vous comparez votre résultat au nombre de clases utilisée pour cette histogramme.

d – A partir de ce même échantillon vous déterminerez : Cp Cpk et Ppm

_

Connaissant la valeur de  = 9 µm et la moyenne, X = 30,029 mm,vous déterminerez :

Cp = 					; Cp = 						; Cp =

Cpk =					; Cpk = 					; Cpk =

Ppm =					; Ppm = 					; Ppm =

Quelles sont vos conclusions ?

ANNEXE 1

| COTATION | CRITERES |
| --- | --- |
| 55 | Nécessite un rattrapage - Défaut de sécurité ou de réglementation S R - Défaillance entraînant la destruction de l’organe ou la destruction du matériel de reprise |
| 15 | Retouche impérative - Défaut d’aspect inadmissible découvert à coup sûr par tous les clients. - Panne entraînant une immobilisation du produit. - Défaut important empêchant la reprise ou le montage |
| 5 | MERITE LA RETOUCHE - Défaut d’aspect critiqué par la plupart des clients. - Défaillance provoquant un mécontentement du client. - Défaut perturbant le montage |
| 3 | - Sans incidence visible sur le résultat instantané, mais nécessite un recentrage de la caractéristique. - Imperfection d’aspect généralement admise par le client. |

ANNEXE 2

Formulaire

S=Σ(xj−xi)2(n−1) ; Kt=N ; Kt=1+10.log(N)3 ; Ppm=IT6∗(σ2+(X−Cible)2)0,5