MN41

Modélisation numérique des problèmes de l’ingénieur

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UTBM  le 16 janvier  2006 		      Examen Final	             	                S. Abboudi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Résumé de cours autorisé

****

## Eléments finis

L’objectif de ce sujet consiste à étudier progressivement, par la méthode des éléments finis, le système ci-dessous :

d2udx2+adudx+bu(x)+p=0 		0<x<L,

−dudx=q0	en x=0

u(L)=UL	en x=L

q0, UL , a, b et p désignent des constantes connues.

Les conditions d’utilisation de la méthode des éléments finis sont basées sur :

- Le principe de pondération de Galerkin,

- Des fonctions d’interpolation linéaires sur chaque élément,

- Une discrétisation à trois éléments finis de mêmes longueurs.

Analyser dans l’ordre les cas suivants :

1) 	a=0, b=0

2) 	a=0, b=1

3) 	a= 1, b=1

AN:   	p=10, L=3, UL =20, q0=100 (système SI).

- Pour les cas 1 et 2, déterminer la solution exacte et comparer la avec celle obtenue par EF au milieu de chaque élément.

- Utiliser une décomposition LU ou LLt pour résoudre le système matriciel obtenu dans le cas 1 (a=0, b=0).

- Pour le cas 3, analyser les deux cas qui consiste à utiliser ou à ne pas utiliser la formulation faible (ou intégration par parties) du terme adudx.