PS12									            PRINTEMPS 08

EXAMEN FINAL

(2 heures ; calculettes non autorisées)

Exercice n°1:

i1	   5 	       i2	4 		1              i3

+

+

2 V                       2 	   3 		         3 		     1 A

- Transformer le générateur de Norton (1A , 3) en générateur de Thévenin.

- Donner le système de 3 équations permettant de connaître les courants i1, i2, i3  en utilisant la méthode des courants de maille vue en cours à l’exclusion de toute autre. On respectera bien les orientations de courants imposées par le schéma. On ne cherchera pas à résoudre le système obtenu.

Exercice n°2:

- Déterminer numériquement le générateur de Thévenin équivalent au circuit suivant vu de A et B en courant continu (détailler le calcul):

6.0 

A

+

4.0 

E = 10 V

B

- Quel est le courant de court-circuit de ce générateur?

- Quel est le schéma de Norton correspondant ?

- Déterminer littéralement en fonction de e(t) et L le générateur de Thévenin équivalent au circuit suivant vu de A et B en régime alternatif sinusoïdal :

L

A

L

e(t) = Eo cos wt

B

- Donner le courant de court-circuit (t) correspondant. On précisera clairement l’amplitude et la phase de ce courant de court-circuit.

- Donner la représentation de Norton correspondante.

Exercice n°3: On considère un signal  électrique X(t) de type créneau de période T, valant E ( > 0 ) sur l’intervalle [ 0 , ] et  - sur l’intervalle [  ,]   ( < T ).

- Représenter ce signal sur un graphe X en fonction de t .

- Quelle est la valeur moyenne de ce signal en fonction de E, T et ?

- Quelle valeur faut-il donner à  pour que le signal soit alternatif ?

- On suppose que le signal est alternatif. Déterminer sa valeur efficace (ou RMS). Attention : un calcul est exigé !

Exercice n°4: On considère le montage suivant dans lequel le générateur de courant est parfait de cem = CsteA l'instant t = 0 on ferme l’interrupteur, le condensateur étant déchargé.

iC

iR

Cste

R

C

- Donner la valeur de iR à l’instant  t = 0+. Justifier clairement.

- Donner la valeur de iC à l’instant t = 0+. Justifier clairement.

- Donner la valeur de iC pour t tendant vers l’ . Justifier clairement.

- Donner la valeur de iR pour t tendant vers l’ . Justifier clairement.

- Déterminer l’équation différentielle permettant de trouver iR. On posera  = RC.

- Déterminer l’équation différentielle permettant de trouver iC

- Déterminer ic(t).

- En déduire iR(t).

- Représenter les courbes iR(t) et iC(t) sur un même graphe.

- Déterminer le point d’intersection des deux courbes.

- Compte-tenu des calculs précédents, en justifiant clairement, dire à quoi est équivalent :

  - Un condensateur déchargé ?

  - Un condensateur chargé ?

Exercice n°5:  On alimente par une prise de courant délivrant du 220 V efficace à 50.0 Hz une bobine dont les caractéristiques sont les suivantes : coefficient d’autoinduction L = 0.500 H et résistance interne  r = 100  .

- Quelle est l’amplitude du courant qui traverse la bobine ?

- Quel est le déphasage entre le courant et la tension.

Exercice n°6: On considère le montage suivant dans lequel le générateur de courant sinusoïdal est parfait de cem (t) = o cos wt soit en notation complexe o exp jwt (j²=-1).

i2



i1

u1(t)

R

L

i4

(t) = oexp jwt

i3

u2(t)

C

R

- Rappeler l’expression de l’impédance complexe d’une bobine en fonction du coefficient d’autoinductance L et de la pulsation w.

- En déduire qu’en basse fréquence une bobine se comporte comme un court-circuit.

- En déduire qu’en haute fréquence une bobine se comporte comme un interrupteur ouvert.

- Rappeler l’expression de l’impédance complexe d’un condensateur en fonction de la capacité C et de la pulsation w.

- En déduire qu’en basse fréquence un condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert.

- En déduire qu’en haute fréquence un condensateur se comporte comme un court-circuit.

- En déduire les quatre courants en HF ( haute fréquence) en fonction de (t).

- En déduire les quatre courants en BF ( basse fréquence) en fonction de (t).

- Déterminer Y1 admittance complexe de l’association parallèle de R et L en fonction R, L et w. On rappelle que l’admittance est l’inverse de l’impédance !

- Déterminer Y2 admittance complexe de l’association parallèle de R et C en fonction R, C et w.

- En déduire la tension u2(t) complexe. Quel sont son module et son argument ?

- En déduire la tension u2(t) réelle.

- Tracer la courbe donnant l’amplitude de la tension u1(t) en fonction de la fréquence.

- Déterminer de même la tension u2(t) complexe.Quel sont son module et son argument ?

- En déduire la tension u2(t) réelle.

- Tracer la courbe donnant l’amplitude de la tension u2(t)en fonction de la fréquence.

- Le courant (t) est un signal musical transportant des basses et des aigus. On envoie u1(t) et u2(t) sur deux haut-parleurs identiques. Un des haut-parleurs restitue plutôt les aigus et l’autre plutôt les basses. Expliquer.