PS12									           AUTOMNE 2013

EXAMEN FINAL

(1 heure 30 mn ; aucun document,  calculette autorisée)

La notation tiendra compte de la qualité de la rédaction. La notation tiendra compte de la longueur du sujet.

Exercice n°1: On monte en parallèle quatre résistances de 50 Ohms. Quelle est la résistance équivalente?

Exercice n°2: On étudie une petite pile considérée comme un générateur linéaire de fem 1.5V  et de résistance interne 0.5 .

- Dessiner le schéma de Thévenin équivalent de cette pile en convention générateur.

- Tracer la caractéristique u = f (i) de cette pile en convention générateur en donnant les valeurs numériques des points remarquables. Indiquer sur le schéma les points où on peut lire la force électromotrice e et le courant électromoteur  (ou courant de court-circuit) de la pile.

- Donner le schéma de Norton équivalent.

Exercice n°3:

- Déterminer le courant i dans le circuit suivant :

10V

i                 A

5 	                             2 

O

3V

- Quel est le potentiel du point A si le point O est à un potentiel nul (terre).

Exercice n°4:

- Donner le système de deux équations à deux inconnues permettant de calculer i1 et i2 par la méthode des courants de maille. Ne pas chercher à résoudre.

5 	i1 A                2  i2

10V     		        4 	           	           6V

- En supposant la ligne basse du circuit au potentiel 0, calculer le potentiel du point A en utilisant le théorème de Millman.

Exercice n°5 : Déterminer le temps que met un condensateur de capacité C = 10 nF  pour se charger à 90%  lorsqu’il est alimenté par un générateur de tension réel de résistance interne 100  et de fem constante en supposant le condensateur initialement déchargé.

Exercice n°6: On considère le montage suivant dans lequel les deux condensateurs sont identiques de capacité C.

u’(t)

i(t)		C

E		                                C              R	u(t)

i1(t)              i2(t)

- Les cinq inconnues du problème sont : i, i1, i2, u et u’. En utilisant les lois de base de l’électricité, former un système de cinq équations à cinq inconnues permettant de résoudre le problème.

- En déduire l’équation différentielle permettant de trouver u(t).

- Le système peut-il osciller ?

- On suppose qu’à t = 0, u(0) = . Déterminer  u(t) pour t  > 0.

- En déduire u’(t) pour t > 0.

- Quel est l’état (chargé, déchargé) des condensateurs pour t tendant vers l’infini.

Exercice n°7: Un générateur parfait impose une tension sinusoïdale v(t) = 10cos 100t (en volts).

- Pour cette tension, quelles sont :

  - La pulsation ?

  - La période ?

  - La fréquence ?

  - L’amplitude ?

  - La valeur efficace ?

- On branche aux bornes de ce générateur divers composants. Dire dans chacun des cas quel est le courant i(t)  dans le composant:

  - On branche aux bornes du générateur un condensateur de capacité C = 1 mF.

  - On branche aux bornes du générateur une bobine parfaite de coefficient L = 0.10H.

  - On branche aux bornes du générateur une bobine réelle  (L = 0.10H, r = 10 ).

  - On branche aux bornes du générateur une capacité de 1 mF en série avec une résistance r = 10 .

PS12									           AUTOMNE 2013

EXAMEN FINAL

(1 heure 30 mn ; aucun document,  calculette autorisée)

La notation tiendra compte de la qualité de la rédaction. La notation tiendra compte de la longueur du sujet.

Exercice n°1: On monte en parallèle trois résistances de 300 Ohms. Quelle est la résistance équivalente?

Exercice n°2: On étudie une pile considérée comme un générateur linéaire de fem 9V  et de résistance interne 2 .

- Dessiner le schéma de Thévenin équivalent de cette pile en convention générateur.

- Tracer la caractéristique u = f (i) de cette pile en convention générateur en donnant les valeurs numériques des points remarquables. Indiquer sur le schéma les points où on peut lire la force électromotrice e et le courant électromoteur  (ou courant de court-circuit) de la pile.

- Donner le schéma de Norton équivalent.

Exercice n°3:

- Déterminer le courant i dans le circuit suivant :

6V

i                 A

4 	                             6 

O

2V

- Quel est le potentiel du point A si le point O est à un potentiel nul (terre).

Exercice n°4:

- Donner le système de deux équations à deux inconnues permettant de calculer i1 et i2 par la méthode des courants de maille. Ne pas chercher à résoudre.

2 	i1 A                6  i2

5V     		        4 	           	           3V

- En supposant la ligne basse du circuit au potentiel 0, calculer le potentiel du point A en utilisant le théorème de Millman.

Exercice n°5 : Déterminer le temps que met un condensateur de capacité C = 20 nF  pour se charger à 90%  lorsqu’il est alimenté par un générateur de tension réel de résistance interne 10  et de fem constante en supposant le condensateur initialement déchargé.

Exercice n°6: On considère le montage suivant dans lequel les deux condensateurs sont identiques de capacité C.

u(t)

i1(t)		C

E		                                C              R	u’(t)

i2(t)              i3(t)

- Les cinq inconnues du problème sont : i1, i1, i3, u et u’. En utilisant les lois de base de l’électricité, former un système de cinq équations à cinq inconnues permettant de résoudre le problème.

- En déduire l’équation différentielle permettant de trouver u’(t).

- Le système peut-il osciller ?

- On suppose qu’à t = 0, u’(0) = . Déterminer  u’(t) pour t  > 0.

- En déduire u(t) pour t > 0.

- Quel est l’état (chargé, déchargé) des condensateurs pour t tendant vers l’infini.

Exercice n°7: Un générateur parfait impose une tension sinusoïdale v(t) = 10cos 1000t (en volts).

- Pour cette tension, quelles sont :

- La pulsation ?

- La période ?

- La fréquence ?

- L’amplitude ?

- La valeur efficace ?

- On branche aux bornes de ce générateur divers composants. Dire dans chacun des cas quel est le courant i(t)  dans le composant:

- On branche aux bornes du générateur un condensateur de capacité C = 1 mF.

- On branche aux bornes du générateur une bobine parfaite de coefficient L = 0.10H.

- On branche aux bornes du générateur une bobine réelle  (L = 0.10H, r = 100 ).

- On branche aux bornes du générateur une capacité de 1 mF en série avec une résistance r = 1 .