# SM55                                                                                                                                MEDIAN 2009

# 1ère PARTIE   SCHEMA DE PUISSANCE  PRIMA II – MAROC  (10 Pts)

Vous proposer une toute nouvelle génération de locomotive au client marocain ONCF .

11. Au vu de ce schéma, expliquez si cette locomotive peut capter différentes tensions d’alimentation caténaire. (1 pt)

12. Expliquez la partie 1.  (1 pt)

13. A quoi sert le composant 2 ?  (1 pt)

14. Le montage repéré 3  exerce une fonction particulière. Expliquez cette fonction et le rôle  des 3 composants. (1 pt)

15. la partie 4 peut être décomposée en 2 utilisations distinctes, ne fonctionnant pas en même temps, expliquez les 2 fonctions. (2 pts)

16. Deux principes électriques permettent de ralentir cette locomotive. Expliquer le fonctionnement de ces 2 systèmes de freinage. Pourquoi l’un deux est imposé par les exploitants de FRET ?  Expliquer pour ce cas, le système qui permet de régler l’effort de retenue et les 2 paramètres permettant de jouer sur ce réglage  (2 pts)

17.  Dans l’autre système de freinage électrique moins sécuritaire, quelles sont les 2 conditions qui sont nécessaires au fonctionnement ? Expliquer. Citer les avantages de ce système . (1 pt)

18. Ce schéma utilise des moteurs de traction asynchrones triphasés. Expliquez au client marocain les avantages de ce moteur / aux moteurs à courant continu et aux moteurs synchrones  à  rotor bobiné.  (1 pt)