TF52

Transferts de chaleur

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UTBM  le 20 Janvier 2012                   	       Examen final		           		    	    S. Abboudi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Résumé de cours plus annexes autorisés

- Facteur de forme

La figure jointe représente un tube, de diamètre 5 cm, transportant de l'eau chaude à 80 °C. La première branche du tube, de longueur 2 m, est exposée à l’air ambiant (Ta=8 °C h=22 W/(m2.C)), et échange avec un coefficient h=22 W/(m2.C). la deuxième branche, verticale de longueur 3 m, et la troisième, horizontale de longueur 20 m, sont enterrées au sol (=1.5 W/m°C), avant de rentrer dans le bâtiment suivant. La surface de la terre est couverte avec la neige à Ts=0 °C. On assimile la température du tube à celle de l’eau chaude.

1- Déterminer la quantité de chaleur perdue par l’eau chaude que l’on suppose presque constante le long de la direction axiale du tube.

2- Calculer ensuite la chute de température de l’eau chaude (=1000 Kg/m3, Cp=4180 J/(Kg.C)) dans le tube si celle-ci  s’écoule à une vitesse V=1,5 m/s.

- Régime transitoire

A- Avant de boire sa boisson qui est à Tb=80 °F, la personne concernée plonge sa cannette dans une eau glacée, Tg=32 °F pour la refroidir, voir figure. La cannette est de forme cylindrique (rayon R=1.25 in, hauteur H=5 in) et les propriétés thermiques de la boisson sont supposées identiques à celles de l’eau (=62.22 lbm/ft3, et Cp=0.999 Btu/lbm.F). Le coefficient de transfert de chaleur est supposé constant et uniforme sur toute la surface de la cannetteh=30 Btu/h.ft2.°F.

1- Même si le nombre de Biot est supérieur à 0,1, utiliser l’hypothèse Rth faible pour estimer le temps nécessaire pour refroidir la boisson à 45 F.

2- Calculer à nouveau ce temps si on suppose que la cannette est verticale et que l’échange de chaleur est différent sur les surfaces inférieure et supérieure, hinf=40 Btu/h.ft2.F, hsup=10 Btu/h.ft2.F.

B- On considère une plaque en laiton que l’on chauffe dans un four pendant un certain temps , voir figure. Le but de cet exercice est de comparer les deux hypothèses : résistance thermique non négligeable puis négligeable. Les propriétés de la plaque sont telles que : conductivité =110 W/(m.C), diffusivité =33,9 10 -6 m2/s, épaisseur 2L=30 cm, température initiale Ti=25 C. L’épaisseur est supposée faible devant ses autres dimensions (hypothèse 1D transitoire).

L’échange avec le four, supposé à la température Tf=700 C, se fait de façon uniforme avec un coefficient de transfert constant h=80 W/(m2.C).

1- Déterminer la température de la plaque en surface à l’instant =10 mn. Si le nombre Fourier Fo= t /L2 est supérieur à 0,2, on peut se limiter au premier terme de la série approximative de la solution.

2- Si on se place dans le cadre de l’hypothèse Bi<0,1, calculer à nouveau sa température à =10 mn.

3- En déduire le flux de chaleur emmagasiné par une plaque dans les deux cas.

III- Conduction bidimensionnelle stationnaire

1- Calculer la température au centre d’une plaque carrée ABCD  de côté L=10 cm, voir figure, dans les conditions suivantes :

a) TAB=110 C, TBC= TCD= TAD=10 C,

b) TAB=110 C, TBC= TAD=10 C, la face CD parallèle à oy est ísolée.

2- En déduire, pour chaque cas, le flux de chaleur évacué par la plaque, (=50 W/(m.C).

8C

air

Exercice I

2 m

0C

3 m

sol

tube

80C

20 m

Exercice II-		A						B

Four

700C

Plaques

25C

eau

32F

Cola

80F

## Milk

3C

Exercice III

D

C

B

y

A

x